Практична Робота №5
Підготував Студент групи ТВ-22

Чеповський Дмитро

https://github.com/moddasan/-

Мета роботи

Розробити програмну реалізацію мобільного калькулятора для розрахунку електричних навантажень об’єктів із застосуванням методу впорядкованих діаграм. Навчитися виконувати розрахунок активної, реактивної та повної потужностей, а також розрахункових струмів для груп електроприймачів.

Короткі теоретичні відомості

Метод впорядкованих діаграм використовується для визначення розрахункових електричних навантажень на основі статистичних коефіцієнтів використання та коефіцієнтів максимуму.
 Основними величинами, що визначаються під час розрахунку, є:

- активна потужність PpP_pPp​;

- реактивна потужність QpQ_pQp​;

- повна потужність SpS_pSp​;

- розрахунковий струм IpI_pIp​.

Метод дозволяє врахувати нерівномірність роботи електроприймачів та отримати наближене до реальних умов значення навантаження.

Опис програмної реалізації

Програмна реалізація виконана мовою Kotlin. Для зручності та структурованості коду були створені окремі класи даних для опису електроприймачів та результатів розрахунків.

Основні можливості програми:

- зберігання параметрів електроприймачів (потужність, кількість, коефіцієнти);

- обчислення розрахункових струмів окремих електроприймачів;

- визначення групового коефіцієнта використання;

- обчислення ефективної кількості електроприймачів;

- розрахунок активного, реактивного та повного навантаження групи;

- визначення розрахункового групового струму.

Логіка розрахунків винесена в окремий об’єкт-калькулятор, що дозволяє легко інтегрувати її у мобільний застосунок на Android (Jetpack Compose або XML).

Коди програм:
1.

data class ElectricalReceiver(

val name: String,

val eta: Double,

val cosPhi: Double,

val voltage: Double,

val count: Int,

val power: Double,

val utilization: Double,

val tgPhi: Double

)

2.

data class ReceiverResult(

val totalPower: Double,

val activePower: Double,

val reactivePower: Double,

val squaredPower: Double,

val current: Double

)

3.

import kotlin.math.*

object OrderedDiagramCalculator {

fun calculateReceiver(ep: ElectricalReceiver): ReceiverResult {

val totalPower = ep.count * ep.power

val activePower = totalPower * ep.utilization

val reactivePower = activePower * ep.tgPhi

val squaredPower = ep.count * ep.power * ep.power

val current = totalPower * 1000 /

(sqrt(3.0) * ep.voltage * 1000 * ep.cosPhi * ep.eta)

return ReceiverResult(

totalPower,

activePower,

reactivePower,

squaredPower,

current

)

}

fun groupUtilization(receivers: List<ElectricalReceiver>): Double {

val numerator = receivers.sumOf { it.count * it.power * it.utilization }

val denominator = receivers.sumOf { it.count * it.power }

return numerator / denominator

}

fun effectiveCount(receivers: List<ElectricalReceiver>): Int {

val sumPn = receivers.sumOf { it.count * it.power }

val sumPn2 = receivers.sumOf { it.count * it.power * it.power }

return floor((sumPn * sumPn) / sumPn2).toInt()

}

fun maxCoefficient(kv: Double, ne: Int): Double {

return when {

kv <= 0.2 && ne <= 15 -> 1.25

kv <= 0.32 && ne >= 50 -> 0.7

else -> 1.0

}

}

fun groupLoad(

receivers: List<ElectricalReceiver>,

tgPhi: Double

): Triple<Double, Double, Double> {

val pnSum = receivers.sumOf { it.count * it.power }

val kv = groupUtilization(receivers)

val ne = effectiveCount(receivers)

val kp = maxCoefficient(kv, ne)

val p = kp * kv * pnSum

val q = kp * kv * pnSum * tgPhi

val s = sqrt(p * p + q * q)

return Triple(p, q, s)

}

fun groupCurrent(p: Double, voltage: Double): Double {

return p * 1000 / (sqrt(3.0) * voltage * 1000)

}

}

4.

val receivers = listOf(

ElectricalReceiver("Шліфувальний верстат", 0.92, 0.9, 0.38, 4, 24.0, 0.15, 1.33),

ElectricalReceiver("Свердлильний верстат", 0.92, 0.9, 0.38, 2, 14.0, 0.12, 1.0),

ElectricalReceiver("Фугувальний верстат", 0.92, 0.9, 0.38, 4, 42.0, 0.15, 1.33),

ElectricalReceiver("Циркулярна пила", 0.92, 0.9, 0.38, 1, 36.0, 0.3, 1.59),

ElectricalReceiver("Прес", 0.92, 0.9, 0.38, 1, 20.0, 0.5, 0.75),

ElectricalReceiver("Полірувальний верстат", 0.92, 0.9, 0.38, 1, 40.0, 0.25, 1.0),

ElectricalReceiver("Фрезерний верстат", 0.92, 0.9, 0.38, 2, 32.0, 0.2, 1.0),

ElectricalReceiver("Вентилятор", 0.92, 0.9, 0.38, 1, 20.0, 0.65, 0.75)

)

5.

fun main() {

receivers.forEach {

val r = OrderedDiagramCalculator.calculateReceiver(it)

println("${it.name}: I = ${"%.2f".format(r.current)} A")

}

val (p, q, s) = OrderedDiagramCalculator.groupLoad(receivers, tgPhi = 1.13)

val iGroup = OrderedDiagramCalculator.groupCurrent(p, 0.38)

println("Pp = ${"%.2f".format(p)} кВт")

println("Qp = ${"%.2f".format(q)} квар")

println("Sp = ${"%.2f".format(s)} кВА")

println("Ip = ${"%.2f".format(iGroup)} A")

}